سيكل هاي اتوكلاو

| كلاس-نوع سيكل | Flash | 134بدون پوشش | 134باپوشش | 121بدون پوشش | 121با پوشش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كلاس B | تك وكيوم-خيس تحويل مي دهد-خشك كن ندارد | سه مرحله وكيوم دارد(آبگيري-بخار-تخليه) استريليزاسيون 5/3 دقيقه 55-50دقيقه زمان مي برد. | سه مرحله وكيوم دارد(آبگيري-بخار-تخليه) استريليزاسيون 5/3 دقيقه 67-60دقيقه زمان مي برد. | 1.20-1.10 ساعت زمان مي برد. فاز استريليزاسيون: 15 دقيقه | 1.32-1.27 ساعت زمان مي برد. |
| كلاس S | تك وكيوم |  |  |  |  |
| كلاس N | براي وسايلي است كه خلل و فرج ندارند و فقط نياز است كه سطوح استريل شود. |  |  |  |  |

- سيكل در 24 ليتري ها 5-4 دقيقه طولاني تر است.

- سه آيتم : دما – فشار – زمان در اتوكلاو كلاس B اعمال مي شود كه براي تست درستي عملكرد آن : انديكاتور كلاس 6 مفيد است.